Lampiran 1. Data Penelitian

Tabel berikut ini adalah data hasil penelitian debit, tekanan suction, tekanan discharge dan sudut pengabutan dari fuel injection pump diesel 1 silinder dengan variasi persentase campuran biodiesel dan variasi suhu.

Tabel Data Penelitian Variasi Fluida (T=30ºC)

| Parameter | Fluida |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dexlite | B10 | B20 | B30 |
| Debit (ml/min) | 378 | 375 | 367,333 | 360,333 |
| Tekanan suction (kg/cm2) | -0,271 | -0,271 | -0,271 | -0,271 |
| Tekanan discharge (kg/cm2) | 78,323 | 78,323 | 78,323 | 78,323 |
| Sudut pengabutan (˚) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,7 |

Tabel Data Penelitian Variasi Suhu (Fluida B30)

| Parameter | Suhu (ºC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Debit (ml/min) | 360,333 | 366 | 376,333 | 370 | 357,67 |
| Tekanan suction (kg/cm2) | -0,271 | -0,271 | -0,271 | -0,271 | -0,271 |
| Tekanan discharge (kg/cm2) | 78,323 | 78,323 | 78,323 | 78,323 | 78,323 |
| Sudut pengabutan (˚) | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |

Lampiran 2. Contoh Perhitungan Massa Jenis

Perhitungan massa jenis dengan variasi persentase campuran biodiesel dengan dexlite.

Diketahui :	1. ρdexlite    = 845,7 kg/m3 (15ºC)

2. ρbiodiesel  = 869,8 kg/m3 (40ºC)

3. Data massa jenis biodiesel jelantah dari Tesfa, dkk (2010)

- Mencari massa jenis B100 pada suhu 15ºC

Gambar Grafik Massa Jenis Biodiesel dari Jelantah dengan Variasi Suhu

(sumber : Tesfa, dkk, 2010)

Dari Gambar di atas diperoleh trendline untuk mencari massa jenis B100 pada suhu 15ºC, yaitu y = -0,705x + 885,4, dimana y adalah massa jenis dengan satuan kg/m3 dan x adalah suhu biodiesel dalam derajat celcius. Berikut adalah perhitungan untuk mencari massa jenis B100 pada 15ºC.

- Dicari trendline B100 dengan persamaan Tesfa, dkk (2010) variasi suhu

ρB100	= -0,705(40) + B

869,8	= -0,705(40) + B

B	= 0,705(40) + 869,8

B	= 898

Maka didapat ρB100 = -0,705x + 898, dimana x adalah suhu (ºC).

- Dicari massa jenis B100 pada 15ºC

ρB100	= -0,705x + 898

ρB100 	= -0,705(15) + 898

ρB100	= 887,425 kg/m3

- Mencari massa jenis B10, B20 dan B30 pada suhu 15ºC

Tabel Massa Jenis Campuran Biodiesel

Sumber: Tesfa, dkk, 2010

Dari Tabel di atas kemudian diambil massa jenis biodiesel dari jelantah dan dibuat Gambar grafik sebagai berikut.

Gambar Grafik Massa Jenis dengan Persentase Campuran Biodiesel (15,6ºC)

(sumber: Tesfa, dkk, 2010)

Dari Gambar grafik di atas, diperoleh trendline yang kemudian polanya dipakai untuk mencari persamaan pada biodiesel dengan variasi campuran yang telah diketahui massa jenisnya pada B0 dan B100. y = 0,253x + 854,9, dimana y adalah massa jenis dengan satuan kg/m3 dan x adalah fraksi biodiesel. Berikut adalah perhitungan untuk mencari massa jenis B10, B20 dan B30 pada 15ºC.

- Dicari trendline B0 dengan Tesfa, dkk (2010) persentase biodiesel

ρB0	= 0,253(0) + B

845,7	= 0,253(0) + B

B	= -0,253(0) + 845,7

B	= 845,7

Maka didapat ρB0 = 0,253x + 845,7, dimana x adalah fraksi biodiesel.

- Dicari trendline B100 dengan Tesfa, dkk (2010) persentase biodiesel

ρB100	= 0,253(100) + B

887,43	= 0,253(100) + B

B	= -0,253(0) + 887,43

B	= 862,125

Maka didapat ρB100 = 0,253x + 862,125 dimana x adalah fraksi biodiesel.

- Dengan trendline B0 dan B100 kemudian dicari massa jenis B10 (15ºC)

ρB10	= (0,9 (0,253 × 10 + 845,7)) + (0,1 (0,253 × 10 + 862,125))

ρB10	= 849,873 kg/m3

- Dengan trendline B0 dan B100 kemudian dicari massa jenis B20 (15ºC)

ρB20	= (0,8 (0,253 × 20 + 845,7)) + (0,2 (0,253 × 20 + 862,125))

ρB20	= 854,045 kg/m3

- Dengan trendline B0 dan B100 kemudian dicari massa jenis B30 (15ºC)

ρB30	= (0,7 (0,253 × 30 + 845,7)) + (0,3 (0,253 × 30 + 862,125))

ρB30	= 858,218 kg/m3

- Mencari massa jenis B10, B20 dan B30 pada suhu 30ºC

- Dicari trendline B10 dengan trendline Tesfa, dkk (2010) variasi suhu

ρB10	= -0,705(15) + B

849,87	= -0,705(15) + B

B	= 0,705(15) + 849,87

B	= 860,448

Maka didapat ρB10 = -0,705x + 860,448, dimana x adalah suhu (ºC).

Kemudian dicari massa jenis B10 pada 30ºC

ρB10	= -0,705x + 860,448

ρB10 	= -0,705(30) + 860,448

ρB10	= 839,298 kg/m3

- Dicari trendline B20 dengan trendline Tesfa, dkk (2010) variasi suhu

ρB20	= -0,705(15) + B

854,05	= -0,705(15) + B

B	= 0,705(15) + 854,05

B	= 864,62

Maka didapat ρB20 = -0,705x + 864,62, dimana x adalah suhu (ºC).

Kemudian dicari massa jenis B20 pada 30ºC

ρB20	= -0,705x + 864,62

ρB20 	= -0,705(30) + 864,62

ρB20	= 843,47 kg/m3

- Dicari trendline B30 dengan trendline Tesfa, dkk (2010) variasi suhu

ρB30	= -0,705(15) + B

858,22	= -0,705(15) + B

B	= 0,705(15) + 858,22

B	= 868,793

Maka didapat ρB30 = -0,705x + 868,793, dimana x adalah suhu (ºC).

Kemudian dicari massa jenis B30 pada 30ºC

ρB30	= -0,705x + 868,793

ρB30 	= -0,705(30) + 868,793

ρB30	= 847,643 kg/m3

Lampiran 3. Contoh Perhitungan Massa Jenis B30 terhadap Pemanasan

Perhitungan massa jenis B30 pada suhu 30, 40, 50, 60 dan 70ºC

Diketahui :	1. ρB30	= 847,643 kg/m3 (30ºC) dari Lampiran 3.

2.Trendline B30, y = -0,705x + 868,793, x adalah suhu (ºC)

Berikut adalah perhitungan untuk mencari massa jenis B30 pada suhu 40, 50, 60 dan 70ºC.

- Dicari massa jenis B30 pada 40ºC

ρB30	= -0,705x + 868,793

ρB30 	= -0,705(40) + 868,793

ρB30	= 840,593 kg/m3

- Dicari massa jenis B30 pada 50ºC

ρB30	= -0,705x + 868,793

ρB30 	= -0,705(50) + 868,793

ρB30	= 833,543 kg/m3

- Dicari massa jenis B30 pada 60ºC

ρB30	= -0,705x + 868,793

ρB30 	= -0,705(60) + 868,793

ρB30	= 826,493 kg/m3

- Dicari massa jenis B30 pada 70ºC

ρB30	= -0,705x + 868,793

ρB30 	= -0,705(70) + 868,793

ρB30	= 819,443 kg/m3

Lampiran 4. Contoh Perhitungan Viskositas

Perhitungan viskositas dengan variasi persentase campuran biodiesel - dexlite.

Diketahui :	1. µdexlite   = 2,92 mm2/s (40ºC)

2. µbiodiesel = 5,272 mm2/s (40ºC)

3. Data viskositas biodiesel jelantah dari Tesfa, dkk (2010)

- Mencari Viskositas B10, B20 dan B30

Tabel Viskositas Kinematik Campuran Biodiesel

Sumber: Tesfa, dkk, 2010

Dari Tabel di atas kemudian diambil viskositas biodiesel dari jelantah dan dibuat Gambar grafik sebagai berikut.

Gambar Grafik Viskositas dengan Persentase Campuran Biodiesel

(sumber: Tesfa, dkk, 2010)

Dari Gambar grafik di atas, diperoleh trendline yang kemudian polanya dipakai untuk mencari persamaan pada biodiesel dengan variasi campuran yang telah diketahui viskositasnya pada B0 dan B100. y = 0,015x + 3,620, dimana y adalah viskositas dengan satuan mm2/s dan x adalah fraksi biodiesel. Berikut adalah perhitungan untuk mencari viskositas B10, B20 dan B30 pada 40ºC.

- Dicari trendline B0 dengan Tesfa, dkk (2010) persentase biodiesel

µB0	= 0,015(0) + B

2,92	= 0,015(0) + B

B	= -0,015(0) + 2,92

B	= 2,92

Maka didapat µB0 = 0,015x + 2,92, dimana x adalah fraksi biodiesel.

- Dicari trendline B100 dengan Tesfa, dkk (2010) persentase biodiesel

µB100	= 0,015(100) + B

5,272	= 0,015(100) + B

B	= -0,015(0) + 5,272

B	= 3,772

Maka didapat µB100 = 0,015x + 3,772 dimana x adalah fraksi biodiesel.

- Dengan trendline B0 dan B100 kemudian dicari viskositas B10 (40ºC)

µB10	= (0,9 (0,015 × 10 + 2,92)) + (0,1 (0,015 × 10 + 3,772))

µB10	= 3,155 mm2/s

- Dengan trendline B0 dan B100 kemudian dicari viskositas B20 (40ºC)

µB20	= (0,8 (0,015 × 20 + 2,92)) + (0,2 (0,015 × 20 + 3,772))

µB20	= 3,390 mm2/s

- Dengan trendline B0 dan B100 kemudian dicari viskositas B30 (40ºC)

µB30	= (0,7 (0,015 × 30 + 2,92)) + (0,3 (0,015 × 30 + 3,772))

µB30	= 3,626 mm2/s

- Mencari massa jenis B10, B20 dan B30 pada suhu 30ºC

Gambar Grafik Viskositas Biodiesel dari Jelantah dengan Variasi Suhu

(sumber : Tesfa, dkk, 2010)

Dari Gambar di atas diperoleh trendline untuk mencari viskositas B10, B20 dan B30 pada suhu 30ºC, yaitu y = -4,50ln(x) + 21,51, dimana y adalah viskositas dengan satuan mm2/s dan x adalah suhu biodiesel dalam derajat celcius. Berikut perhitungan untuk mencari viskositas B10, B20, dan B30 pada 30ºC.

- Dicari trendline B10 dengan trendline Tesfa, dkk (2010) variasi suhu

µB10	= -4,50ln(40) + B

3,155	= -4,50ln(40) + B

B	= 4,50ln(40) + 3,155

B	= 19,755

Maka didapat µB10 = -4,50ln(x) + 19,755, dimana x adalah suhu (ºC).

Kemudian dicari viskositas B10 pada 30ºC

µB10	= -4,50ln(x) + 19,755

µB10 	= -4,50ln(30) + 19,755

µB10	= 4,45 mm2/s

- Dicari trendline B20 dengan trendline Tesfa, dkk (2010) variasi suhu

µB20	= -4,50ln(40) + B

3,39	= -4,50ln(40) + B

B	= 4,50ln(40) + 3,39

B	= 19,99

Maka didapat µB20 = -4,50ln(x) + 19,99, dimana x adalah suhu (ºC).

Kemudian dicari viskositas B20 pada 30ºC

µB20	= -4,50ln(x) + 19,99

µB20 	= -4,50ln(30) + 19,99

µB20	= 4,685 mm2/s

- Dicari trendline B30 dengan trendline Tesfa, dkk (2010) variasi suhu

µB30	= -4,50ln(40) + B

3,626	= -4,50ln(40) + B

B	= 4,50ln(40) + 3,626

B	= 20,226

Maka didapat µB30 = -4,50ln(x) + 20,226, dimana x adalah suhu (ºC).

Kemudian dicari viskositas B30 pada 30ºC

µB30	= -4,50ln(x) + 20,226

µB30 	= -4,50ln(30) + 20,226

µB30	= 4,92 mm2/s

Lampiran 5. Contoh Perhitungan Viskositas B30 terhadap Pemanasan

Perhitungan viskositas B30 pada suhu 30, 40, 50, 60 dan 70ºC

Diketahui :	1. µB30 =  3,626 mm2/s (suhu 40ºC)

2.Trendline B30, y = -4,50ln(x) + 20,226, x adalah suhu (ºC)

Berikut adalah perhitungan untuk mencari viskositas B30 pada suhu 30, 50, 60 dan 70ºC.

- Dicari viskositas B30 pada 30ºC

µB30	= -4,50ln(x) + 20,226

µB30 	= -4,50ln(30) + 20,226

µB30	= 4,92 mm2/s

- Dicari viskositas B30 pada 50ºC

µB30	= -4,50ln(x) + 20,226

µB30 	= -4,50ln(50) + 20,226

µB30	= 2,621 mm2/s

- Dicari viskositas B30 pada 60ºC

µB30	= -4,50ln(x) + 20,226

µB30 	= -4,50ln(60) + 20,226

µB30	= 1,801 mm2/s

- Dicari viskositas B30 pada 70ºC

µB30	= -4,50ln(x) + 20,226

µB30 	= -4,50ln(70) + 20,226

µB30	= 1,107 mm2/s

Lampiran 6. Contoh Perhitungan Analisa Data

Perhitungan performa pompa dengan fluida dexlite (B0)

- Head (H)

- Head Tekanan (Hp)

Diketahui :	Ps	= -20 cmHg = -2719,02 kg/m2

= -26,673 × 103 N/m2

Pd	= 78,323 kg/cm2 = 78,323 × 104 kg/m2

= 7,683 × 106 N/m2

Ρdexlite	= 854,7 kg/m3

g	= 9,81 m/s2

Hp=∆Pγ

Hp=Pd-Psρ×g

Hp=7,683×106)-(-26,673×103835,125×9,81

Hp=941,115 m

- Head Kecepatan (Hv)

Diketahui :	Qdexlite	= 378 ml/min = 6,301 × 10-6 m3/s

Ds	= 8 mm = 0,008 m

Dd	= 4 mm = 0,004 m

Kecepatan fluida dexlite pada sisi hisap (vs):

vs=QA

vs=Qπ×Dd24

vs=6,301 × 10-6π×0,00824

vs=0,125 m/s

Kecepatan fluida dexlite pada sisi tekan (vd):

vd=QA

vd=Qπ×Ds24

vd=6,301 × 10-6π×0,00424

vd=0,502 m/s

Setelah didapatkan kecepatan fluida pada sisi hisap dan tekan kemudian dihitung head kecepatan (Hv) dengan rumus:

Hv=∆v22×g

Hv=vd2-vs22×g

Hv=0,5022-0,12522×9,81

Hv=0,012 m

- Head Potensial (Z)

Diketahui :	Z1 (tangki-pompa)	= 17 cm = 0,17 m

Z2 (nozzle-pompa)	= 38,5 cm = 0,385 m

Z=Z2-Z1

Z=0,385-0,17

Z=0,215 m

- Head Loss (HL)

- Head loss mayor (HLm)

Diketahui :	υdexlite	= 4,215 mm2/s = 4,215 × 10-6 m2/s

Ld	= 49 cm = 0,49 m

Ls	= 29 cm = 0,29 m

Mencari angka Reynolds (Re) pada sisi hisap dengan rumus:

Re=Vs×Dsυ =0,125×0,0084,215×10-6=238,051 (laminer)

Karena aliran laminar maka friction factor dicari dengan rumus:

λ=f→f=64Re =64238,051=0,27

Head loss mayor (HLm) pada sisi hisap:

Hlm=f×Ls×Vs2Ds×2×g =0,27×0,29×0,12520,008×2×9,81=7,794×10-3m

Mencari angka Reynolds (Re) pada sisi tekan dengan rumus:

Re=Vd×Ddυ =0,502×0,0044,215×10-6=476,102 (laminer)

Karena aliran laminar maka friction factor dicari dengan rumus:

λ=f→f=64Re =64476,102=0,134

Head loss mayor (HLm) pada sisi tekan:

Hlm=f×Ld×Vd2Dd×2×g =0,134×0,49×0,50220,004×2×9,81=0,211 m

Head loss mayor (HLm) = 7,794 × 10-3 + 0,211 = 0,219 m

- Head loss minor (HLf)

Pada pipa hisap terdapat katup sudut

Diketahui :	f	= 2 (katup sudut)

Hlf=n×f×Vs22×g =1×2×0,12522×9,81=1,593×10-3m

Pada pipa hisap terdapat pembesaran penampang secara mendadak

Diketahui :	f	= 1

D1	= 6 mm → v1	= 0,223 m/s

D2	= 8 mm → v2	= 0,125 m/s

Hlf=f×(v1-v2)22×g =1×(0,223-0,125)22×9,81=4,895×10-4m

Pada pipa hisap terdapat pengecilan penampang secara mendadak

Diketahui :	f	= 0,007

D1	= 8 mm → v1	= 0,125 m/s

D2	= 7 mm → v2	= 0,164 m/s

Hlf=f×v222×g =0,07×0,16422×9,81=9,596×10-5m

Pada pipa hisap terdapat pembesaran penampang secara mendadak

Diketahui :	f	= 1

D1	= 7 mm → v1	= 0,164 m/s

D2	= 8 mm → v2	= 0,125 m/s

Hlf=f×(v1-v2)22×g =1×(0,164-0,125)22×9,81=7,752×10-5m

Pada pipa hisap terdapat pengecilan penampang secara mendadak

Diketahui :	f	= 0,021

D1	= 8 mm → v2	= 0,125 m/s

D2	= 6 mm → v2	= 0,223 m/s

Hlf=f×v222×g =0,21×0,22322×9,81=5,323×10-4m

Pada pipa hisap terdapat sambungan siku 90˚

Diketahui :	f	= 1,5 (biasa 90˚ berflensa)

D	= 6 mm → v	= 0,223 m/s

Hlf=f×v22×g =1,5×0,22322×9,81=3,802×10-3m

Pada pipa tekan terdapat pembesaran penampang secara mendadak

Diketahui :	f	= 1

D1	= 3 mm → v1	= 0,892 m/s

D2	= 19 mm → v2	= 0,02 m/s

Hlf=f×(v1-v2)22×g =1×(0,892-0,02)22×9,81=0,039 m

Pada pipa tekan terdapat sambungan T

Diketahui :	f	= 0,9 (aliran lurus, berulir)

D	= 19 mm → v2	= 0,02 m/s

Hlf=f×v22×g =0,9×0,0222×9,81=1,835×10-5m

Pada pipa tekan terdapat pengecilan penampang secara mendadak

Diketahui :	f	= 0,50

D1	= 19 mm → v1	= 0,02 m/s

D2	= 3 mm → v2	= 0,892 m/s

Hlf=f×v222×g =0,5×0,89222×9,81=0,02 m

Pada pipa tekan terdapat pengecilan penampang secara mendadak

Diketahui :	f	= 0,48

D1	= 3 mm → v1	= 0,892 m/s

D2	= 1 mm → v2	= 8,027 m/s

Hlf=f×v222×g =0,48×8,02722×9,81=1,576 m

Pada pipa tekan terdapat pembesaran penampang secara mendadak

Diketahui :	f	= 1

D1	= 1 mm → v1	= 8,027 m/s

D2	= 4 mm → v2	= 0,502 m/s

Hlf=f×v1-v222×g =1×8,027-0,50222×9,81=2,886 m

Pada pipa tekan terdapat pengecilan penampang secara mendadak

Diketahui :	f	= 0,5

D1	= 4 mm → v1	= 0,502 m/s

D2	= 1 mm → v2	= 8,027 m/s

Hlf=f×v222×g =0,5×8,02722×9,81=1,642 m

- Head loss total (HL)

HL=Hlm+Hlf

HL=0,219+6,194=6,413 m

- Head Total (H)

H=Hp+Hv+Z+HL

H=941,115+0,012+0,215+6,413=947,756 m

- Daya Rotor

Diketahui :	Pmotor	= 0,5 Hp = 373 W

ηmotor	= 0,8

Protor=Pmotor ×ηmotor

Protor=373×0,8=298,4 W

- Daya Pompa

Diketahui :	Qdexlite	= 378 ml/min = 6,301 × 10-6 m3/s

γdexlite	= ρdexlite × g = 8192,576 N/m3

ηtransmisi	= 1

α	 0,1 – 0,2 (motor induksi)

- Daya Fluida atau Water Horse Power (WHP)

WHP=Q ×H ×γ

WHP= 6,301×10-6×947,756 ×8192,576

WHP=48,924 W

- Daya Poros Pompa atau Brake Horse Power (BHP)

BHP=ηtrasmisi×Protor1+α

BHP=1×298,41+0,15=259,47 W

- Efisiensi Pompa

ηpump=WHPBHP ×100%

ηpump=48,924259,47 ×100%=18,856%