PERBEDAAN HASIL PENCUCIAN KAIN BATIK PEWARNA SINTETIS REMAZOL MENGGUNAKAN LERAK DAN DETERGEN

# Artikel

diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Tata Busana

# Oleh

# Dani Lesa Miranti

# NIM 5401414001

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BUSANA

# JURUSAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

Perbedaan Hasil Pencucian Kain Batik Sintetis Remazol Menggunakan Lerak dan Detergen

Dani Lesa Miranti1,a) dan Wulansari P., S.Pd., M.Pd2,b)

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang,

Gedung E10 Lt. 2 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

a) Corresponding author: danilesa31@gmail.com 
b)wulan_sari@mail.unnes.ac.id

Abstract. Batik’s quality can be lost over time due to many factors, one of them’s from the laudry process. Washing can make batik textile clean back up after used, because washing intend to let go the dirt from textile with water and soap. However the wash can make faded of the color batik textile if you do something wrong. In principle, batik textile should be washed using a lerak to keep batik textile from the fineness, can not cautgh any bugs, and to kep the color always staining. However many people only used detergent as abstergent to all of the textiles. This research intend to find out difference between the batiks’s quality that was washed with lerak and detergent. The method of this is experiment. Variant of the soap that used is lerak, extrack lerak, detergent, and without soap. Using descriptive analyze an one way anova to analyze data. The result of one way Anova analysis test is nothing for difference betweet produce of batik remazol synthetic dye washing with lerak, lerak extract, deteregent, and no wwasher materials, with value of color fastness is 0,859 and value of color defacement is 0,783. The conclusion is: the defference of washer materials for batik remazol synthetic dye wahing is nothing significant influence about color fastness value and color defacement value. Batik remazol synthetic dye that washing with lerak, lerak extract, detergernt, and no washer material has good quality.

Keywords: washing, remazol, lerak, detergent.

Abstrak. Kualitas kain batik dapat menurun seiring berjalannya waktu karena disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya berasal dari proses pencucian. Pencucian dapat membuat kain batik menjadi bersih kembali setelah dipakai, karena pencucian bertujuan melepaskan kotoran dari bahan tekstil dengan bantuan air dan sabun, namun tidak jarang proses pencucian dapat membuat warna kain batik menjadi pudar jika salah perawatan. Pada prinsipnya kain batik harusnya dicuci menggunakan lerak agar kain batik tetap terjaga kehalusannya, tidak terserang kutu atau serangga, serta agar warna kain tidak mudah pudar. Namun kebanyakan masyarakat hanya menggunakan detergen sebagai bahan pencuci segala macam pakaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas kain batik yang dicuci dengan lerak dan detergen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Variasi bahan pencuci yang digunakan adalah lerak, sari lerak, detergen, dan bahan pencuci, sedangkan jenis batik yang digunakan adalah batik pewarna sintetis remazol. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah uji laboratorium ketahanan luntur warna dan penodaan warna terhadap bahan pencuci. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan anova satu jalur. Hasil analisis uji Anova satu jalur menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara hasil pencucian kain batik pewarna sintetis remazol yang dicuci menggunakan lerak, sari lerak, detergen, tanpa bahan pencuci dengan nilai ketahanan luntur yang didapat sebesar 0,859 dan nilai penodaan warna yang didapat sebesar 0,783. Simpulan penelitian yaitu: penggunaan bahan pencuci yang berbeda pada pencucuian kain batik pewarna sintetis remazol tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap nilai katahanan luntur warna dan penodaan warna. Batik pewarna sintetis remazol yang dicuci menggunakan bahan pencuci lerak, sari lerak, deteregen, dan tanpa bahan pencuci memiliki kualitas hasil pencucian yang baik

Kata kunci: pencucian, remazol, lerak, detergen.

## PENDAHULUAN

Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budayanya termasuk budaya dalam berpakaian. Salah satu kain yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah batik. Proses pembuatan kain batik yang rumit dan lama membuat kain batik memiliki keunikan tersendiri. Keunikan ini juga dapat kita lihat dari cara pemeliharaan, perawatan, dan penggunaannya oleh konsumen. Fase yang paling signifikan mempengaruhi siklus hidup suatu kain adalah perilaku perawatan dan pemeliharaan pengguna kain batik tersebut.

Pada prinsipnya kain batik harusnya dicuci menggunakan zat pencuci khusus yaitu lerak agar kain batik tetap terjaga kehalusannya, tidak mudah terserang kutu atau serangga, serta agar warna kain tidak mudah memudar, namun kebanyakan masyarakat hanya menggunakan detergen sebagai bahan pencuci segala macam pakaian. Hal ini selaras dengan pernyataan Putri (2017: 2) yang menyatakan bahwa perlu adanya perhatian lebih pada aturan perawatan baju batik cap, karena pada umumnya konsumen masih kurang menyadari akan arti penting perawatan pakaian tersebut. Fase penggunaan oleh konsumen merupakan fase yang paling merugikan dan bertanggung jawab.

Salah satu proses perawatan kain batik yang perlu diperhatikan adalah proses pencucian. Pencucian dapat membuat kain batik menjadi bersih kembali setelah dipakai, karena pencucian bertujuan melepaskan kotoran dari bahan tekstil dengan bantuan air dan sabun, namun tidak jarang proses pencucian dapat membuat warna kain menjadi pudar jika salah perawatan. Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2017: 9), analisis perilaku konsumen batik cap pada tahap penggunaan diperoleh hasil bahwa masih banyak konsumen yang
merawat baju batik cap sama halnya dengan perawatan baju pada umumnya.

Kualitas kain dapat menurun seiring berjalannya waktu karena disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya berasal dari proses pencucian. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Saranya (2017) yang menyatakan bahwa terdapat perubahan warna yang menunjukan nilai 3 pada table Grey Scale  setelah 5 kali dan 10 kali pencucian dengan detergen yang berarti ada perubahan warna dengan tingkat kecil, serta pada pencucian dengan detregen ke 15 menunjukan nilai 4 pada tabel Grey Scale yang berarti bahwa ada perubahan warna dengan tingkat yang sangat rendah.

Sabun dan detergen digunakan untuk bahan pencucian pada saat ini. Sabun yang digunakan untuk mencuci kain batik sebaiknya adalah lerak, namun kandungan dalam lerak tidak mampu untuk menghilangkan noda dan bau keringat yang melekat pada kain batik itu. Oleh sebab itu banyak dari kalangan masyarakat bahkan pengrajin batikpun merasa bahwa tidak akan cukup hanya dengan menggunakan lerak sebagai bahan pencuci kain batik, apalagi dibandingkan dengan sabun biasa harga lerak sedikit lebih mahal. Dibutuhkan sabun yang mampu untuk membersihkan noda dan bau keringat, maka digunakanlah detergen sebagai bahan pencuci kain batik. Detergen lebih baik dalam membersihkan dari pada sabun biasa, dikarenakan detergen mengandung surfaktan atau surface active agent yang berguna untuk mengangkat kotoran, baik yang larut dalam air maupun yang tak larut dalam air. Hal itu membuat detergen lebih banyak digunakan untuk mencuci terutama pada kain atau pakaian. Namun seperti yang kita ketahui, detergen merupakan salah satu zat kimia yang jika digunakan dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan masalah yang sangat serius dan berdampak pada pencemaran lingkungan.

Indonesia memiliki banyak jenis kain baik dari berbagai daerah. Banyaknya jenis ini dapat kita lihat dari motif yang selalu berbeda-beda dan warna batik yang beraneka macam warna. Salah satu pewarna batik yang sering digunakan oleh pengrajin batik yaitu pewarna reaktif remazol. Pewarna sintetis jenis ini sering digunakan karena mudah diperoleh, banyak pilihan warna yang dimiliki, serta warnanya yang cerah atau menyala, sesuai dengan selera masyarakat dewasa ini. Zat warna ini memiliki sifat larut dalam air, mempunyai warna yang brilliant dengan ketahanan luntur yang baik, dan daya afinitasnya rendah.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Desain penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2015: 107). Metode eksperimen diterapkan oleh peneliti adalah pencucian kain batik pewarna sintetis remazol dengan menggunakan detergen, lerak, dan sari lerak, kemudian hasil pencucian diuji, ketahanan luntur dan penodaan warna.

Teknik pengambilan data penelitian dengan dokumentasi dan uji laboratorium.Variabel independen dalam penelitian ini adalah bahan pencuci yaitu lerak, sari lerak, detergen, dan bahan pencuci, sedangkan variabel dependen adalah ketahanan luntur dan penodaan warna.variabel kontrol dalam penelitian ini sebagai berikut: proses pencucian kain batik sebanyak 10 kali, jenis batik dengan ukuran masing-masing sampel 25x25 cm, volume lerak yang dilarutkan sebanyak 10 ml, detergen cair 10 ml, sari lerak 10 ml, serta proses perendaman kain masing-masing selama 15 menit.

Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian, yaitu : (1)	 Baskom, (2) Pisau, (3) Gunting, (4) Kompor, (5) Panci, (6) Gelas ukur, (7) Alat jemuran, (8) Stropwatch/jam, (9)	 Saringan, (10) Label, (11) Benang, (12) Jarum.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : (1) 	Buah lerak, (2) Sari lerak, (3) Detergen cair, (4) Air, (5) Kain batik pewarna sintetis remazol, (6) 	Kain putih mori primisssima.

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan uji laboratorium. Setelah proses pencucian, sampel diuji menggunakan uji laboratorium yang terdiri dari uji ketahanan luntur warna dan penodaan warna terhadap kain mori primissima. Hasil data yang diperoleh dianalisis dengan apa adanya sesuai dengan pengamatan serta disesuaikan dengan tabel Grey Scale  dan Staining Scale. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan One Way Anova. Uji prasyarat pada penelitian ini meliputi:

- Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data mengikuti sebaran berdistribusi normal atau tidak. Kenormalan data dapat dilihat dari nilai kolmogorov-smirnov menggunakan program SPSS 20 (statistical program for sosial science). Nilai One-Sample Kolmogornov Smirnov Test diperoleh  nilai Asymp. Sig.(2-tailed) pada ketahanan luntur warna sebesar 0,070. Karena 0,070 > 0,05 maka H0 diterima. Artinya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan nilai Asymp. Sig.(2-tailed) pada penodaan warna sebesar 0,385. Karena 0,385 > 0,05 maka H0 diterima. Artinya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

- Uji Homogenitas

Uji homogenitas data digunakan untuk menguji apakah masing-masing kelompok mempunyai kesamaan rerata varians. Homogenitas data dapat dilihat melalui nilai leven’s test menggunakan program SPSS 20 (statistical program for sosial science). Nilai Test of Homogeneity of Variance pada nilai ketahanan luntur warna Sig. 1,000 karena Sig. 1,000 > 0,005 jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima artinya varian nilai ketahanan luntur warna berdasarkan bahan pencuci homogen. Sedangkan nilai penodaan warna Sig. 0,508 karena Sig. 0,508 > 0,05 yang berarti H0 diterima artinya varian nilai penodaan warna berdasarkan bahan pencuci homogen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji laboratorium pencucian kain batik pewarna sintetis remazol menggunakan lerak, sari lerak, detergen, dan bahan pencuci menghasilkan ketahanan lutur warna dan penodaan warna yang berbeda.

Tabel 1 Hasil Ketahanan Luntur Warna terhadap Pencucian Kain Batik Pewarna Sintetis Remazol

| No | Bahan pencuci | Perubahan Warna (Grey Scale) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uji ke | Nilai Grey Scale | CD (Colour Defference) | X |
| 1 | Bahan pencuci | I | 0,8 | 4˗5 (baik) | 1,03 (baik) |
|  |  | II | 0,8 | 4˗5 (baik) |  |
|  |  | III | 1,5 | 4 (baik) |  |
| 2 | Lerak | I | 0,8 | 4-5 (baik) | 1,03 (baik) |
|  |  | II | 0,8 | 4-5 (baik) |  |
|  |  | III | 1,5 | 4 (baik) |  |
| 3 | Detregen | I | 1,5 | 4 (baik) | 1,26 (baik) |
|  |  | II | 0,8 | 4-5 (baik) |  |
|  |  | III | 1,5 | 4 (baik) |  |
| 4 | Sari Lerak | I | 0,8 | 4-5 (baik) | 1,03 (baik) |
|  |  | II | 0,8 | 4-5 (baik) |  |
|  |  | III | 1,5 | 4 (baik) |  |

( Data Peneliti 2019)

Ketahanan luntur warna hasil pencucian kain batik pewarna sintetis remazol yang tidak menggunakan sabun memiliki nilai pada sampel pertama 4-5 dengan kriteria baik dan diikuti pada sampel kedua yang memiliki nilai ketahanan luntur 4-5 dengan kriteria batik, serta pada sampel ketiga yang memiliki nilai ketahanan luntur 4 dengan kriteria baik. Kualitas hasil pencucian kain batik pewarna remazol menggunakan detergen, memiliki nilai ketahanan luntur warna pada sampel pertama 4 dengan kriteria baik diikuti nilai pada ketahanan luntur warna sampel kedua 4-5 dengan kriteria baik, serta pada sampel ketiga memiliki nilai ketahanan luntur 4 dengan kriteria baik. Detergen sebagai sabun memiliki nilai ketahanan luntur warna yang paling rendah dari lerak, sari lerak dan bahan pencuci. Hal ini disebabkan detergen merupakan bahan pembersih yang mengandung senyawa surfaktan yang dapat menurunkan tegangan permukaan air dan mengelmusikan lemak yang ada (Fardiaz, 1992 : 66). Surfaktan adalah zat aktif permukaan yang dapat mengangkat kotoran, sehingga kain yang dicuci dapat bersih ditambah dengan beberapa zat lain dalam detergen yang membantu kerja surfaktan hingga memiliki daya cuci yang tinggi. Zat-zat lain selain surfaktan yang terdapat pada detergen antara lain builder atau bahan penguat yang berfungsi meningkatkan efisiensi dari kerja surfaktan serta membantu mendisperensikan dan mensuspensikan kotoran. Zat tambahan lainnya merupakan zat aditif, seperti pewangi, pemutih, pelarut dan zat-zat lain yang berkaitan dengan komersialisasi produk ( Putri, 2018 : 69). Kualitas hasil pencucian kain batik pewarna remazol menggunakan lerak dan sari lerak memiliki nilai ketahanan luntur yang sama pada sampel pertama yaitu 4-5 dengan kriteria baik, diikuti nilai pada ketahanan luntur warna sampel kedua yaitu 4-5 dengan kriteria baik, serta pada sampel ketiga memiliki nilai ketahanan lutur 4 dengan kriteria baik.

Tabel 2 Hasil Penodaan Warna terhadap Pencucian Kain Batik Pewarna Sintetis Remazol

| No | Bahan pencuci | Penodaan Warna (Stainning Scale) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uji ke | Nilai Grey Scale | CD (Colour Defference) | X |
| 1 | Bahan pencuci | I | 8,0 | 3 (cukup) | 4,0 (baik) |
|  |  | II | 0 | 5 (baik sekali) |  |
|  |  | III | 4,0 | 4 (baik) |  |
| 2 | Lerak | I | 8,0 | 3 (cukup) | 3,5 (baik) |
|  |  | II | 2,0 | 4-5 (baik) |  |
|  |  | III | 4,0 | 4 (baik) |  |
| 3 | Detregen | I | 11,3 | 2-3 (kurang) | 6,43 (cukup baik) |
|  |  | II | 4,0 | 4 (baik) |  |
|  |  | III | 4,0 | 4 (baik) |  |
| 4 | Sari Lerak | I | 5,6 | 3-4 (cukup baik) | 3,87 (baik) |
|  |  | II | 2,0 | 4-5 (baik) |  |
|  |  | III | 4,0 | 4 (baik) |  |

( Data Peneliti 2019)

Kualitas warna batik pewarna remazol dilihat dari uji penodaan warna pada kain mori primissima, bahan pencuci memiliki nilai pada sampel pertama 3 dengan kriteria cukup, sampel kedua 5 dengan kriteria baik sekali, dan sampel ketiga me,oloki nilai penodaan 4 dengan kriteria baik, diikuti dengan hasil warna pencucian dengan detergen memiliki nilai penodaan pada sampel pertama 2-3 dengan kriteria kurang, pada sampel kedua 4 dengan kriteria baik, dan sampel ketiga memiliki nilai penodaan warna 4 dengan kriteria baik, kemudian untuk hasil warna pencucian dengan lerak memiliki nilai penodaan pada sampel pertama 3 dengan kriteria cukup, pada sampel kedua 4-5 dengan kriteria baik, dan pada sampel ketiga 4 dengan nilai baik, serta hasil warna pencucian dengan sari lerak yang memiliki nilai penodaan warna pada sampel pertama 3-4 dengan kriteria cukup baik dan pada sampel kedua 4-5 dengan kriteria baik, dan sampel ketiga dengan nilai 4 dengan kriteria baik.

Hasil analisis penodaan warna pada kain batik pewarna sintetis remazol terhadap kain putih mori primissima yang dicuci menggunakan lerak, sari lerak, detergen dan tanpa bahan pencuci, secara umum memiliki hasil baik. Hasil uji laboratorium menunjukkan pencucian menggunakan lerak memiliki nilai yang paling rendah, dapat diartikan pencucian dengan lerak merupakan yang terbaik. Pencucian dengan lerak tidak menimbulkan reaksi yang signifikan terhadap penodaan warna batik. Hal ini dikarenakan larutan lerak memiliki sifat asam. Asam pada larutan lerak merupakan asam organik yang mempunyai sifat asam lemah. Sifat asam lemah tidak dapat merusak kain saat pencucian. Sebaliknya sifat asam dapat membangkitkan warna kain batik yang menggunakan pewarna remazol dan dapat mencerahkan warna merah  (Harborne dikutip oleh Supriyadi, 2017: 2). Hasil uji laboratorium untuk pencucian dengan tanpa bahan pencuci menempati urutan terendah kedua, diikuti dengan sari lerak dan kemudian yang tertinggi adalah pencucian dengan detergen, yang berarti pencucian dengan detergen adalah pencucian yang terburuk.

Hasil Analisis Varian

- Ketahanan Luntur Warna

Hasil uji prasyarat menunjukan bahwa nilai ketahanan luntur warna berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan varian data pada nilai ketahanan luntur warna homogen, sehingga dilakukan uji parametik One Way Anova untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil uji parametik One Way Anova ditunjukkan pada tebel berikut.

Tabel 3 Tabel Descriptive Ketahanan Luntur Warna

| No | Bahan pencuci | N | Mean |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bahan pencuci | 3 | 1,033 |
| 2 | Lerak | 3 | 1,033 |
| 3 | Detergen | 3 | 1,267 |
| 4 | Sari Lerak | 3 | 1,033 |

Tabel Descriptives di atas menyajikan informasi mengenai data, kolom N menunjukkan jumlah data untuk masing-masing bahan pencuci, kolom mean menyajikan informasi mengenai rata-rata nilai perubahan warna berdasarkan bahan pencuci.

Tabel 4 Hasil Uji One Way Anova Ketahanan Luntur Warna

Tabel One Way Anova diatas menunjukan nilai Sig. 0,859. Nilai 0,859 > 0,05 maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata  bahan pencuci antara lerak, detergen, sari lerak, dan tanpa bahan pencuci. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa f hitung sebesar 0,250 dengan df1 = 3 dan df2 = 8, sehingga f tabelnya adalah 0,407. Nilai 0,250 < 0,407 maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan ketahanan luntur warna dari hasil pencucian batik remazol menggunakan bahan pencuci lerak, sari lerak, detergen, dan tanpa bahan pencuci. Dari tabel penelitian diatas, dapat diperoleh grafik hubungan antara jenis bahan pencuci terhadap perubahan warna sebagai berikut :

Gambar 1 Grafik Descriptive Perubahan Warna terhadap Bahan Pencuci

Hasil analisis perubahan warna terhadap bahan pencuci menunjukan bahwa rata-rata tingkat perubahan warna pada detergen yaitu 1,267. Nilin tersebut adalah rata-rata yang paling tinggi dari pada bahan pencuci yang lain, sedangkan jenis yang lain, lerak, sari lerak, dan tanpa bahan pencuci memiliki tingkat perubahan warna yang lebih rendah yaitu masing-masing bernilai 1,033.

- Penodaan Warna

Hasil uji prasyarat menunjukan bahwa nilai penodaan warna berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan varian data pada nilai penodaan warna homogen, sehingga dilakukan uji parametik One Way Anova untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil uji parametik One Way Anova ditunjukkan pada tebel berikut.

Tabel 7 Tabel Descriptive Penodaan Warna

| No | Bahan pencuci | N | Mean |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bahan pencuci | 3 | 4.0000 |
| 2 | Lerak | 3 | 4.6667 |
| 3 | Detergen | 3 | 6.4333 |
| 4 | Sari Lerak | 3 | 3.8667 |

Tabel Descriptives di atas menyajikan informasi mengenai data, kolom N menunjukkan jumlah data untuk masing-masing bahan pencuci, kolom mean menyajikan informasi mengenai rata-rata nilai penodaan warna berdasarkan bahan pencuci.

Tabel 8 Tabel Uji One Way Anova Penodaan Warna

Tabel One Way Anova diatas menunjukan nilai Sig. 0,783. Nilai 0,783 > 0,05 maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata bahan pencuci antara lerak, detergen, sari lerak, dan tanpa bahan pencuci. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa f hitung sebesar 0,361 dengan df1 = 3 dan df2 = 8, sehingga f tabelnya adalah 0,407. Nilai 0,361 < 0,407 maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan penodaan warna dari hasil pencucian batik remazol menggunakan bahan pencuci lerak, sari lerak, detergen, dan tanpa bahan pencuci.

Gambar 2  Grafik Uji Anova Penodaan Warna terhadap Bahan pencuci

Hasil uji parametik One Way Anova  penodaan warna terhadap bahan pencuci menunjukan bahwa rata-rata bahan pencuci memiliki tingkat perubahan warna yang paling tinggi yaitu pada bahan detergen sebesar 6,4333. Bahan pencuci lerak menempati tingkat penodaan warna tertinggi kedua dengan nilai rata-rata sebesar 4,6667. Nilai rata-rata penodaan warna bahan pencuci menempati tingat penodaan warna terendah kedua dengan nilai sebesar 4,0000. Bahan pencuci yang terakhir yaitu sari lerak memiliki nilai rata-rata penodaan warna 3,8667. Nilai rata-rata penodaan warna memiliki arti semakin tinggi nilai rata-rata maka semakin tinggi tingkat penodaan warnanya, yang berarti kualitasnya semakin buruk.

## SIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh simpulan bahwa kualitas hasil pencucian kain batik pewarna sintetis remazol yang dicuci menggunakan lerak, sari lerak, detergen dan tanpa bahan pencuci tidak mempunyai  perbedaan yang signifikan terhadap ketahanan luntur warna, sedangkan kualitas hasil pencucian kain batik yang dicuci menggunakan lerak, sari lerak, detergen dan bahan pencuci juga tidak mempunyai perbedaan yang signifikan terhadap penodaan warna. Hasil analisis ketahanan luntur warna pada kain batik pewarna sintetis remazol yang dicuci menggunakan lerak, sari lerak, detergen dan bahan pencuci, secara umum memiliki hasil baik. Hasil analisis penodaan warna pada kain batik pewarna sintetis remazol terhadap kain putih mori primissima yang dicuci menggunakan lerak, sari lerak, detergen dan bahan pencuci, secara umum memiliki hasil baik. Hasil uji ketahanan luntur dan penodaan warna pada kain batik pewarna sintetis remazol tidak menunjukkan adanya perbedaan, tetapi terdapat perbedaan yang signifikan. Penggunaan bahan pencuci yang berbeda pada pencucian kain batik pewarna sintetis remazol tidak perbengaruh terhadap nilai perubahan warna dan penodaan warna.

DAFTAR PUSTAKA

Fardiaz. (1992). Polusi Air Dan Udara. Yogyakarta: Kanisius.

Putri, Devy P. (2017). Analisis Perilaku Produk Batik Cap Pada Tahap Penggunaan (Usage Phase) Untuk Life Cycle Inventory (LCI). Jurnal Publikasi Ilmiah. 1-14

Saranya R., et al. (2017). Designing And Development Of Batik Dyeing On Khadi Fabric. International Journal Of Applied Reseach. 3(7): 195-199

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendididkan: Pendekatam Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Supriyadi. (2017). Pengembangan Metode Analisis Glikosida Steviol Secara Hplc-Elsd Dalam Upaya Menunjang Penjaminan Mutu Produk Stevia. Disertasi Thesis. Universitas Airlangga.